##### 动 力 粘 度 换 算

| 动力粘度 1泊（P）＝0.1帕·秒（Pa·s） | 1厘泊（cP）=10-3帕·秒（Pa·s）=1mPa·s |
| --- | --- |
| 1磅力秒/英尺2（lbf·s/ft2）= 47.8803帕·秒（Pa·s） |  |
| 1千克力秒/米2（kgf·s、m2）= 9.80665帕·秒（Pa·s） |  |

1、在搅拌过程中，一般认为粘度小于5Pas（＜5,000cP厘泊）的为低粘度流体，例如：水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑油重油、低粘乳液等；

例如1：蓖麻油≥1,000厘泊

2、5-50Pas（5,000～50,000cP厘泊）的为中粘度流体，例如：油墨、牙膏等；

2-1、5-15Pas（5,000～15,000cP厘泊）的为中低粘度流体，

2-2、20-50Pas（20,000～50,000cP“贰万～伍万厘泊”）的为标准中粘度流体，

例如1：重印刷油墨（Heavy printing inks）约伍万厘泊

3、50-500Pas（50,000～500,000cP厘泊）的为高粘度流体，例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等；

3-1、50-100Pas（50,000～100,000cP“伍万～拾伍万厘泊”）的为中高粘度流体，

例如1：口香糖约“拾万厘泊”

3-2、100-250Pas（100,000～250,000cP“贰拾万～贰拾伍万厘泊”）的为准高粘度流体，

例如1：聚硫密封胶约“拾伍万～贰拾万厘泊”

例如2：结构胶

例如3：丁基胶

3-3、250-500Pas（250,000～500,000cP“贰拾万～伍拾万厘泊”）的为标准高粘度流体，

例如1：硅酮密封胶约“拾伍万～贰拾万厘泊”

例如2：硅酮结构胶

例如3：胶

4、大于500Pa s（＞500,000cP“伍拾万厘泊”）的为特高粘流体，例如：橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等

选自“美国ROSS MIXER”

部分产品黏度及MIXER SELLECTION GUIDE：

| 英文名称 | Water | Castor oil | Heavy pastes | Corn syrup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 水 | 蓖麻油 | 重膏（浆） | 粒化浆 |
| 黏度centipoise | 1厘泊 | 1,000厘泊 | 5,000厘泊 | 10,000厘泊 |
| 设备选型 |  |  |  |  |
| 英文名称 | Heavy printing inks | Chewing gum | Heavy plastisols | Caulking compounds |
| 中文 | 重印刷油墨 | 口香糖 | 增塑溶胶 | 堵缝化合物 |
| 黏度centipoise | 50,000厘泊 | 100,000厘泊 | 250,000厘泊 | 500,000厘泊 |
| 设备选型 | 行星动力搅拌机 | 行星动力搅拌机 | 行星动力搅拌机 | 行星动力搅拌机 |
|  | 多功能搅拌机 | 多功能搅拌机 | 多功能搅拌机 | 多功能搅拌机 |
|  | 双行星搅拌机 | 双行星搅拌机 | 双行星搅拌机 | 双行星搅拌机 |
| 英文名称 | Solid propellants | Putty | Rubber compounds |  |
| 中文 | 固体推进剂 | 油灰/封泥/腻料 | 橡胶化合物 |  |
| 黏度centipoise | 1,000,000厘泊 | 2,000,000厘泊 | 5,000,000厘泊 |  |
| 设备选型 | Versamix | Kneader |  |  |
| 典型案例 |  |  |  |  |
| 英文名称 | Battery slurry | Battery slurry | Si Adhesive | PU Adhesive |
| 中文 | 电池正极浆料 | 电池负极浆料 | 硅酮密封胶 | 聚氨酯密封胶 |
| 黏度centipoise | 5,000~25,000厘泊 | 3,000~15,000厘泊 | 15~50万厘泊 | 5~90万厘泊 |
|  | 极限30,000厘泊 | 极限10,000厘泊 |  |  |
| 设备选型 | Powermix 行星动力搅拌机 | Powermix 行星动力搅拌机 | 多功能搅拌机 | 行星动力搅拌机 |
| 1 |  |  | 双行星搅拌机 | 双行星搅拌机 |
| 2 | Versamix 多功能搅拌机 | Versamix 多功能搅拌机 | 行星动力搅拌机 | 多功能搅拌机 |

petroleum jelly凡士林油, 矿油